КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вам рассмотреть основное газоиспользующее оборудование для теплоснабжения производственных и офисных помещений. Общая цена будет включать в себя стоимость проектно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также стоимость блока вспомогательного оборудования котельной такого как: системы водоподготовки, системы дымоудаления и вентиляции, системы тепломеханической части котельной, автоматики и электроснабжения. Итоговая цена котельной может быть определена после проведения проектных работ и составления проектно-сметной документации.
Оборудование немецкого производства Viessmann c атмосферными горелками
	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



	Котел чугунный водогрейный газовый. Атмосферная стержневая горелка из нержавеющей стали, частичного предварительного смешения для работы на природном или сжиженном газе обеспечивает низкий уровень вредных выбросов. Высокая надежность зажигания и мягкий бесшумный старт. Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы за счет применения специальных сортов серого чугуна с чешуйчатым графитом и низкой тепловой напряженности котлового блока. Экономичный и экологически щадящий режим программируемой и погодозависимой теплогенерации обеспечивается системой цифрового программного управления Vitotronic. Контроллер Vitotronic 100 служит для управления каждым котлом в отдельности, контроллер Vitotronic 333 обеспечивает работу котлов в каскаде в режиме погодозависимого регулирования. КПД котла: 93%. Максимальное рабочее давление 6 бар. Габаритные размеры одного котла д/ш/в: 1215/1565/1370 мм. Масса одного котла 835 кг.

	Тип, марка оборудования
	Мощность, кВт

	Котел VIESSMANN Vitogas 050 с контроллером Vitotronic 100 (тип GC1) и с базовой комплектацией Vitotronic 333 (тип MV1)
	280

	Котел VIESSMANN Vitogas 050 с контроллером Vitotronic 100 (тип GC1) 
	280

	Группа безопасности
	-


Оборудование итальянского производства Riello
	[image: image3.jpg]




	Котел RTQ - стальной жаротрубный двухходовый. Котел изготовлен из высококачественной стали с применением самых передовых технологий сварки. Применение тупиковой реверсивной топки дает возможность сократить габариты котла по сравнению с трехходовыми котлами. КПД котла составляет 92,8 – 93,9 %. Максимальное рабочее давление воды в котле 5 бар. Габаритные размеры: Д/Ш/В: 2460/1350/1415 мм. Сухая масса котла: 1483кг. Водонаполнение: 822 л. Блочная дутьевая горелка Riello RS 130 t.c. оптимально подходит к данному котлу по мощности, аэродинамике и геометрии факела. В комплект поставки включен газовый мультиблок, рассчитанный на низкое давление газа. В состав мультиблока входят: фильтр, реле минимального давления, предохранительный электромагнитный клапан,  стабилизатор давления газа. Двухступенчатое регулирование происходит в самой горелке.

	Тип, марка оборудования
	Мощность, кВт

	Котел стальной водогрейный

RTQ 900
	1047

	Горелка газовая двухступенчатая Riello RS 130 t.c.
	372/930-1512

	Газовый мультиблок

MBD 415, 11/2'’, на 53 mbar
	-

	Адаптер С2
	-

	Антивибрационная вставка GA40
	-


Оборудование итальянского производства Ferroli с  горелками Riello
	[image: image4.png]



[image: image5.png]



	Котел RSW - стальной жаротрубный двухходовый. Применение тупиковой реверсивной топки дает возможность сократить габариты котла по сравнению с трехходовыми котлами. КПД котла составляет 92 %. Максимальное рабочее давление воды в котле 6 бар. Габаритные размеры: Д/Ш/В: 2764/1400/1354 мм. Сухая масса котла: 1130 кг. Водонаполнение: 819 л. 

Блочная дутьевая горелка Riello RS 130 t.c. оптимально подходит к данному котлу по мощности, аэродинамике и геометрии факела. В комплект поставки включен газовый мультиблок, рассчитанный на низкое давление газа. В состав мультиблока входят: фильтр, реле минимального давления, предохранительный электромагнитный клапан,  стабилизатор давления газа. Двухступенчатое регулирование происходит в самой горелке.

	Тип, марка оборудования
	Мощность, кВт

	Котел стальной водогрейный

Prextherm RSW 1060
	1060

	Горелка Riello RS 130 t.l.
	372/930÷1512

	Газовый мультиблок

MBD 415, 11/2'’, на 53 mbar
	-

	Адаптер С2
	-

	Антивибрационная вставка GA40
	-


Оборудование немецкого производства VIESSMANN
	[image: image6.jpg]


[image: image7.png]



	Низкотемпературный водогрейный котел с возможностью работы в режиме программируемой и погодозависимой теплогенерации. Экономичная и надежная работа отопительной установки обеспечивается системой цифрового программного управления Vitotronic. Контроллер Vitotronic 333 обеспечивает работу до 4-х котлов в каскадном режиме и погодозависимое управление всей установкой. Трехходовая схема газоходов котлового блока при низкой теплонапряженности камеры сгорания обеспечивает минимальное выделение оксидов азота. Широкие проходы между жаровыми трубами и большое водонаполнение котлового блока обеспечивают эффективную естественную циркуляцию и гарантированный теплосъем со стороны котловой воды.  Максимальное рабочее давление 6 бар. Максимальная рабочая температура       110 0С. КПД котла: 94%. Вес котла: 1645 кг. Габариты: д/ш/в/  2290/1285/1695 мм. Горелка Weishaupt идеально подходит к данному котлу по форме и геометрии факела, и обеспечивает сжигание газа с низкой концентрацией оксидов азота NOx в дымовых газах.

	Тип, марка оборудования
	Мощность, кВт

	Котел VIESSMANN Vitoplex 100 с контроллером Vitotronic 100 (тип GC1) и с базовой комплектацией Vitotronic 333 (тип MV1)
	720

	Котел VIESSMANN Vitoplex 100 с контроллером Vitotronic 100 (тип GC1)
	720

	Горелка газовая  с модуляцией Weishaupt WM-G 10/3 ZM-LN, 1''

 Pг=110÷300 мбар
	110÷1000


На наш взгляд всем современным техническим и экономическим требованиям, предъявляемым к котельному оборудованию, отвечает оборудование немецкой фирмы «Viessmann». Высокий уровень автоматизации этих котлов обеспечивает безопасность и простоту эксплуатации. Высокие первоначальные затраты окупаются за счет существенной экономии топлива, высокого качества получаемого теплоносителя, долгого срока службы оборудования и низких текущих эксплуатационных расходов. Если рассматривать среднюю ценовую категорию (итальянские производители «RIELLO» и «FERROLI»), то  применяемые разработки фирмы «RIELLO» при одном уровне цены, наличие сервисного центра и склада запасных частей в Самаре, прямые поставки из Италии, делают выбор этого производителя более предпочтительным.

Горелки фирмы Riello просты в обслуживании, монтаже, и в наладке, надежны в работе.

Просим обратить Ваше внимание на следующее: в случае если Ваш объект находится 

в жилой зоне, в непосредственной близости от других жилых строений, то существующие на данный момент  требования экологической безопасности требуют применения горелочных устройств с пониженным содержанием  оксидов азота NOx в дымовых газах. В данном коммерческом предложении этим требованиям удовлетворяют следующие горелочные устройства: Weishaupt WM-G 10/3 ZM-LN.
С надеждой на долгое и продуктивное сотрудничество

ООО «СВГК»

